Hinweise

Dieses  36-fach CD-ROM Laufwerk, funktioniert nach der neuesten CD-ROM Technologie CAV (Constant Angular Velocity) und nicht nach der bisherigen CLV (Constant Linear Velocity) Technologie.  CAV Technologie wird realisiert durch eine konstante Rotationsgeschwindigkeit bei variabler Daten Transfer Rate, was bedeutet, daß für den inneren CD-Bereich mit minimalen und auf dem äußeren CD-Bereich mit maximaler Daten Transfer Rate gelesen wird. Diese Technik löst die Probleme und Limitierung der CLV Technologie und verbessert die Stabilität und Zuverlässigkeit, auch im Hinblick auf noch höhere Geschwindigkeiten. Der innere CD-Bereich wird dabei mit 16-fach Geschwindigkeit gelesen. Einige CD-ROM Testprogramme können diese Technologie nicht berücksichtigen.  Daher können diese Programme nur die ersten Minuten (der innere Bereich) korrekt überprüfen. Danach wird nur der Durchschnittwert ermittelt, was bedeutet, daß das Testprogramm für dieses Laufwerk nur 3800KB/s anzeigt. Folgende Testprogramm empfehlen wir zur Leistungsmessung dieses 36-fach CD-ROM Laufwerkes:

I.  Für den Test des Inneren CD-Bereiches:

  WinBench96,     CDSPEED,     SCANCD,     SPEED

  CD-Stone

II. Für den Test des äußeren CD-Bereiches:

  WinBench97     CDDSCAN

III. Für den Test der durchschnittlichen Daten Transfer Rate:

CD-Certify      CDC2.0      MPC Wizard 3.0

Obowohl die theoretische oder ideale Bandbreite der ATA Spezifikationen für PIO Mode 0 3.3 MB/s ist, kann das Laufwerk real nur weniger als 3 MB/s erreichen. Dies begründet sich hauptsächlich in der involvierten Kommandozyklen während des Datentransfers. Wenn das BIOS des Motherboards CD-ROM Laufwerke nur als PIO Mode 0 Geräte erkennt, ist es auch für ein 36-fach Laufwerk unmöglich, optimale Benchmarkergebnisse zu erzielen. Um dieses Ursache zu beheben, müssen Sie Ihr BIOS updaten, um Ihr CD-ROM Laufwerk als PIO Mode 4 Gerät mit 16.6MB/s theoretischer Bandbreite zu betreiben (das BIOS upgrade erhalten Sie von Ihrem Motherboard Hersteller).

WARNUNG: Bitte ziehen Sie nicht an der Schublade um diese zu öffnen, egal ob Ihr Rechner an oder aus ist. Dieses 36-fach CD-ROM Laufwerk hat einen Notauswurfmechanismus an der Frontseite. Im eingeschalteten Zustand betätigen Sie bitte den Auswurfknopf Im ausgeschalteten Zustand stecken Sie bitte eine Büroklammer in die Notauswurfvertiefung

Für optimale Leistung installieren Sie bitte den Treiber von der cito36x.sys Treiberdiskette. Vor der Installation des CD-ROM Laufwerkes entfernen Sie bitte etwaige Treiber anderer CD-ROM Laufwerke